| TCL液晶监视器KX46-D（液晶拼接单元）技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品特征 | - 工业级设计,六万小时不间断工作，性能稳定 - 高分辨率,高对比度,超宽视角 - 超窄边设计,双边拼缝仅23mm - 内置拼接控制器可实现图像拼接显示功能 - 采用3D数字化图像处理内核,精确监控更多细节 - 图像信号增益功能，更加稳定正确的图像控制，实现图像真实还原,提高系统可信赖性 - 信号接口齐全,支持BNC、VGA、DVI、HDMI输入 - 支持电脑集中控制,可通过电脑进行拼接单元参数调整 - 自动温控系统,节能环保,使拼接单元具有更高的稳定性和可靠性 - 全金属外壳,防静电,防磁场,防强电场干扰 - 标准机柜安装结构,标准化、模块化可实现快速拼接安装 |  |
| 详细技术参数 |  |  |
| 液晶面板 | 类型 | 46” DID LCD Panel (对角线1168 mm) |
|  | 物理分辨率 | 1920x1080(H×V) |
|  | 像素间距 | 0.53025×0.53025 (mm) |
|  | 亮度 | 700 (cd/ m2) |
|  | 对比度 | 4000:1 |
|  | 响应时间 | 8ms |
|  | 显示色彩 | 16.7M |
|  | 视角 | 178°(H) / 178°(V) |
| 图像 | 屏幕比例 | 16:9 |
|  | 画质补偿技术 | LTI、CTI |
|  | 运动补偿技术 | AUTO MOVE |
|  | 滤波器 | 3D梳状滤波，数字降噪 |
|  | 视频制式 | PAL、NTSC |
| 信号接口 | 复合视频输入 | CVBS(BNC) ×1； |
|  | 复合视频输出 | CVBS(BNC) ×1 |
|  | 电脑信号输入 | VGA(DB-15) ×1；1920x1080@60Hz向下兼容 |
|  | 数字信号输入 | DVI(DVI-I)×1；1080P(1920x1080) 向下兼容 |
|  | 数字信号输入 | HDMI×1；1080P(1920x1080) 向下兼容 |
| 内置拼接控制器 | 电脑集中控制接口 | RJ45 |
|  | 功能 | 整屏拼接显示，单屏独立显示，局部拼接显示，环通显示（复制），一路信号窗口漫游，画面静止，边框消隐 |
| 系统 | 自动温控系统 | 自动根据设定的工作温度和实际机器温度，控制风扇的运转、降低噪音、节约能耗、提高液晶拼接单元的稳定性和可靠性 |
|  | 图像信号增益 | 更加稳定正确的图像控制，实现图像真实还原,提高系统可信赖性 |
|  | 操作方式 | 电脑集中控制 |
|  | 总线控制 | I2C |
|  | 平均无故障时间(MTBF) | 60000小时 |
| 电源 | 宽电压设计 | 100~240V |
|  | 功耗 | 220W |
| 结构 | 边框尺寸 | 上:11 mm; 下: 11mm; 左:11.5mm; 右:11.5mm |
|  | 外型尺寸 | 1047.4mm×600.6mm×150mm（宽x高x深） |
|  | 显示区域尺寸 | 1024.4X 578.6 mm (宽×高) |
|  | 安装孔位 | 600×400（mm）（长×宽） |
|  | 外壳材质 | 全金属外壳,防静电,防磁场,防强电场干扰 |
|  | 安装方式 | 标准型机柜、定制型机柜 |
| 重量 | 整机毛重 | 约32Kg(含包装) |
|  | 整机净重 | 约23Kg |
| 环境 | 存储温度 | -20℃~65℃ |
|  | 工作温度 | 0℃~55℃ |
|  | 工作湿度 | 10%~90% |
| 品质 | 品质保证 | 中国电器产品强制认证（3C），公安部检测报告 |
|  | 环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |

外形尺寸图另附